ДИСКОВЫЙ КУЛЬТИВАТОР

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Легкий 16-дисковый культиватор 1BQX-1.5/1.7 применяется для измельчения комьев земли, оставшихся после вспашки, и подготовки земли для посева. Культиватор обладает большим сроком службы, высокой эффективностью обработки почвы и простотой в обращении.

| Название |  | 16-дисковый | 18-дисковый |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип |  | IBQ-1.5 | IBQ-1.7 |
| Габариты |  | 1905х1550х1118 | 1985х1820х1118 |
| Масса (кг) |  | 240 | 260 |
| Рабочая ширина (м) |  | 1,5 | 1,7 |
| Максимальная глубина (см) |  | 10-14 | 10-14 |
| Кол-во дисков |  | 16 | 18 |
| Угол наклона | Передние диски | 0˚,14˚,17˚,20˚ | 0˚,14˚,17˚,20˚ |
|  | Задние диски | 1˚,17˚,20˚,23˚ | 1˚,17˚,20˚,23˚ |
| Производительность (га/ч) |  | 0,97 | 1,1 |
| Вид сцепки |  | трехточечная | трехточечная |
| Зазор (мм) |  | ≥200 | ≥200 |
| Подходящая мощность (кВт) |  | 18,4 | 20,6 |

УСТРОЙСТВО

- Рама; 2. Скребок; 3. Перекладина скребка; 4. Поперечная тяга; 5. Пластина оси;

6. пластина; 7. Сварная рама; 8. Штифт подвески; 9. Перекладина с дисками; 10. П-образный болт; 11. Передний и задний дисковый комплект.

Дисковый комплект состоит из оси квадратного поперечного сечения (12), дисков (13), прокладки(14), прокладки подшипника (15), внутренней шайбы (16), внешней шайбы (17), гайки М27 (18), подшипниковой опоры (19).

Рис. 1

Подшипниковая опора состоит из распорной трубки (1), сальника (2) (60х80х12), несущей пластины (3), подшипника (4) (210), гнезда (5), прокладки (6).

Рис. 2                                                            Рис. 3

РЕГУЛИРОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Крепежные детали должны быть затянуты, диски – свободно вращаться. Избегайте движения в обратном направлении с опущенными дисками. При повороте поднимайте культиватор.

- Регулировка глубины обработки. Отрегулируйте наклон обоих дисковых комплектов. От угла наклона зависит глубина обработки почвы. Угол наклона задних дисков на 3˚ больше угла передних. Чтобы увеличить глубину обработки, необходимо приподнять нижнюю точку подвески и опустить верхнюю.

- Регулировка культиватора в продольной и поперечной плоскости осуществляется при помощи тяги трактора и тяги культиватора.

- Зазор между скребком и выгнутой стороной диска, и между дисками должен сохраняться в пределах 1-8 мм. Если влажность почвы высокая, или имеется большое количество сорняков, зазор должен быть как можно меньшим.

- После эксплуатации смажьте подшипники.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Во время эксплуатации или транспортировки запрещается располагать на культиваторе посторонние тяжелые предметы.

- Необходимо регулярно проверять состояние гибкого соединения.

- В случае возникновения внештатной ситуации, остановитесь и найдите причину. Не возобновляйте работу, пока не устраните неполадку.

- Во время работы водитель обязан проявлять бдительность и осторожность.

ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ И МЕСТА УСТАНОВКИ