Лучшая техника для сада

СКАРИФИКАТОР CARA

Инструкция по эксплуатации

Тип 06

| Вы купили многофункциональное устройство: | CARA 38 | CARA 47 | CARA 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| № машины |  |  |  |

| - Вступление |  |
| --- | --- |
| - Область применения скарификатора |  |
| - Подготовка к установке |  |
| - Пуск |  |
| - Запуск мотора |  |
| - Использование скарификатора |  |
| - Установка рабочей глубины |  |
| - Установка травосборника |  |
| - Правила техники безопасности |  |
| - Техническое обслуживание и ремонт |  |
| - Техническое обслуживание и устранение неисправностей |  |
| - Технические характеристики |  |
| - Чертежи запасных частей |  |
| - Запасные части |  |
| - Инструкция по монтажу |  |
| - Сертификат соответствия |  |

КРАМЕР ГмбХ * Раймерсштрассе 36 * Германия 26789 Леер * Телефон 0491-6095-0 Телефакс 0491-6095-200 * e-mail: verkauf@cramer-technik.de

| - Вступление Мы благодарим вас, что вы выбрали скарификатор CARA. Хорошее качество материала, отличное качество изготовления и многолетний опыт фирмы Крамер гарантируют высокую надежность и оптимальное решение для всех проблем с вентилированием и разрыхлением почвы. Это руководство позволяет правильно и безопасно использовать устройство и избегать повреждения при грубом обращении, крайне важно, чтобы вы внимательно изучили данную инструкцию. Кроме того, вы должны быть в состоянии устранить незначительные неполадки. ВНИМАНИЕ: Компания КРАМЕР не несет никакой ответственности за несоблюдение инструкции по эксплуатации машины и двигателя! - Область применения скарификатора Если речь идет о травяных площадках уже через год после новой укладки, сформируется слой, состоящий из омертвелых и при косьбе отложенных стеблях, причинами возникновения которого могут быть различные факторы: Из-за, например, интенсивного использования газона, дождя, укорененных побегов и т.д. почва укрепляется, из-за чего возникают проблемы с попаданием воды и кислорода к корням. Это приводит к потемнению газона, возникновению мха, к ослаблению корней и проникновению сорняков на газон. Благодаря вертикуции, замедляется формирование засоренного слоя, почва разрыхляется, и трава прореживается, так что трава может снова расти быстрее и сильнее. Результат: плотная растительность и красивый газон. Рекомендуемое время для вертикуции: с апреля по сентябрь, т.е. весь вегетационный период. В течение этого времени трава способна к регенерации после прореживания и голые места могут снова зарасти. Следует в любом случае, один раз весной, один раз в начале и один раз в конце лета проводить вертикуцию. Количество вредителей зимой уменьшается. ВНИМАНИЕ: Перед вертикуцией газон должен быть скошен на высоту стрижки газона в 30-40 мм и должен быть сухим. - Подготовка к установке Установку приспособлений можно найти в разделе 15 данного руководства. | - Пуск Проведите всю работу так, как написано, чтобы вы могли работать легко и свободно. Устройство может работать только в безопасных условиях функционирования. Убедитесь, что прибор не поврежден и что он устойчив на плоской поверхности. Регулярно проверяйте, чтобы все винты были крепко зафиксированы на своих местах. Особенно это касается ножевого вала и мотора. |
| --- | --- |
|  | Перед вводом в эксплуатацию прочтите и соблюдайте инструкцию по эксплуатации и безопасности. |
|  | Не открывайте и не снимайте защитные устройства, если работает мотор. |
|  | Во время работы держитесь на расстоянии от ножей для вертикуции |
|  | Опасность того, что части могут быть отброшены при включенном моторе – держитесь на безопасном расстоянии |
|  | Перед проведением ремонта, технического обслуживания и очистки отключите мотор и отсоедините наконечник свечи зажигания. |
|  | При использовании машины носите защиту для ушей. |
|  | Для запуска ножевого вала, нажмите на запорный рычаг 1 и потяните рычаг 2. Если отпускаете рычаг, остановите ножевой вал. |

| При переходе от рабочего состояния в транспортное положение (т.е. направляющая балка приводится в действие), гайка с рукояткой (30) отпускается, защитная накладка (29) передвигается таким образом, чтобы нижняя часть могла свободно поворачиваться. | Включите ножевой вал: потяните рычаг (31) к направляющей балке (32): включите муфту сцепления ножевого вала. Внимание: это осуществляется, если машина приподнята. В противном случае существует опасность, что будет поврежден ремень. Отпустите рычаг (31): отсоедините ножевой вал. |
| --- | --- |
| - Запуск мотора Курение и использование огня вблизи машины запрещено. Проверьте уровень топлива и масла, при необходимости вы можете заправить ее. * Установите рычаг "Работа-Воздушная заслонка" в положение "Воздушной заслонки". | * Переместите рычаг «Вкл./выкл.» в положение «Вкл.» * Тяните шнур стартера, пока не заработает мотор. * Установите рычаг "Работа-Воздушная заслонка" в положение "Воздушной заслонки". ВАЖНО: Прочитайте также внимательно инструкцию по эксплуатации от завода-изготовителя. |
| - Использование скарификатора - Начало работы - Вставьте режущий инструмент, нажав сцепление. - Поставьте прибор медленно в направлении движения | - При шуме камней или блокировке мотора, остановите немедленно прибор и настройте глубину работы. Повторите это до тех пор, пока не достигните оптимального значения. - При повторном использовании, рабочая глубина должна быть скорректирована в зависимости от износа лезвия. |
| - Установка рабочей глубины Отрегулируйте рабочую глубину, повернув винт с накатанной головкой (22) на передней стороне корпуса. Предварительно опустите основную гайку блокировки (28). Рекомендуемая рабочая глубина должна быть не более 1-2 мм, чтобы не повредить основные корни. При шуме камней или блокировке мотора, остановите немедленно прибор и настройте глубину работы. Повторите это до тех пор, пока не достигните оптимального значения. При повторном использовании, рабочая глубина должна быть скорректирована в зависимости от износа лезвия. Регулировка по высоте |  |
| Структура газона Обрабатываемые земли с каменным, мягким грунтом Каменистая земля Земли, сильно поросшие мхом | Остановка работы Режущие инструменты могут проникать в почву на макс. 5 мм. Режущий инструмент не может проникнуть в почву. Для глинистой почвы заново установите уровень глубины обработки. Проведите вертикуцию несколько раз поперек. Если начинаете работу с низкой рабочей глубины, не перегружайте устройство. Для блокировки двигателя, установите более высокую рабочую глубину. |

| - Установка травосборника Поднимите защитный прибор для травы. Заблокируйте профиль травосборника крючками. |  |
| --- | --- |
| - Правила техники безопасности На следующие нижеприведенные руководства необходимо обратить особое внимание: - Оборудование не должно использоваться: * несовершеннолетними лицами до 16 лет, * людьми, которые не читали руководство по эксплуатации двигателя и устройства. - Всегда помните: Вы несете ответственность перед третьими лицами в рабочей зоне вертикуции. Держите детей, домашних животных и незнакомцев вне поля работы. - Не используйте устройство в закрытых или плохо проветриваемых помещениях. - Пользуйтесь средствами защиты органов слуха во время вертикуции. - Во время вертикуции всегда носите прочную или защитную обувь. - Не держите руки и ноги вблизи с двигателем, работающим под прибором для вертикуции. - Держите руки и ноги на расстоянии от вращающихся деталей машин. - Держитесь на безопасном расстоянии от направляющей балки. - Не оставляйте скарификатор без присмотра, когда двигатель не выключен. - Очистите газон от ненужных предметов, таких как камни, ветки, кости, и т.д. Когда проводите вертикуцию внимательно следите за наличием посторонних предметов. - Когда проводите вертикуцию на набережных и склонах, то требуется особая осторожность. - Регулируйте рабочую глубину только при неработающем режиме работы двигателя. Сначала снимите свечу зажигания. - Муфта сцепления приводится в действие путем натягивания спускового крючка на направляющую балку. При расцеплении спускового крючка, муфта сцепления отделяется, клиновидный ремень освобождается и ножевой вал останавливается. - Если вертикуция проводится с травосборником, задний предохранительный клапан должен быть выше мешка для сбора. - Никогда не проводите вертикуцию без задней заслонки. Она никогда не должна быть откинута кверху и зафиксирована в этом положении. - Возможно неисправности не будут возникать на дорожках, покрытых гравием; следует отметить, что резальный инструмент докручивается еще в течение нескольких секунд после того, как выключится мотор. В случае возникновения технических проблем, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к вашему региональному дистрибьютору продукции фирмы КРАМЕР. | - Убедитесь, что кнопка включения-выключения в любое время работает очень быстро. - Регулярно проверяйте гайки и болты на предмет того, что они крепко закреплены на месте и, при необходимости подтягивайте их. 10. Техническое обслуживание и ремонт - Выключите прибор после использования. - Техническое обслуживание и чистка, а также ремонт проводятся только тогда, когда устройство выключено и контактный наконечник свечи зажигания отсоединен. - Перед использованием прибора, проверьте закреплены ли болты; возможно, подтяните их. - После 30 часов работы контролируйте состояние поворотных ножей; обратитесь к региональному дистрибьютору продукции фирмы КРАМЕР, если изношенные ножи, сломанные пружины, и т.д., должны быть заменены. - После 40 часов работы замените и контролируйте состояние поворотных ножей; ножи могут быть притерты у вала. - Кроме того, проверяйте функциональную возможность склада. - Очистите устройство и смазывайте все части тщательно отдельно друг от друга. Для обеспечения работы двигателя обратитесь за советом к инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию. - Для проведения всех необходимых ремонтных работ скарификатора используйте только оригинальные запасные части фирмы Крамер. - Если необходимо отремонтировать мотор, пожалуйста, обращайтесь в официальный сервисный-центр производителя мотора. Обратитесь к руководству двигателя. - Не оставляйте скарификатор во влажном помещении. - До начала сезона проведите общий осмотр, чтобы можно было корректно и правильно пользоваться прибором. 11. Техническое обслуживание и устранение неисправностей Не все виды обслуживания, очистки и / или ремонта можно проводить самостоятельно. Для некоторых операций необходимо привлекать специально обученный персонал. В список включены номера, которые имеют следующее значение: 1 = работы, которые вы можете проводить самостоятельно. 2 = работы, которые должен проводить специально обученный персонал. 3 = работы, которые должен проводить региональный дистрибьютор продукции фирмы КРАМЕР. |

Техническое обслуживание и решение проблемы

| Неисправность | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Сильное вибрирование | Шурупы ножа расшатаны | Завинчивание (1) |
| Сильное вибрирование | Поврежден нож? | Замена дефектных частей, использование оригинальных запасных частей. (3) |
| Сильный шум | Разболтанные винты? | Затяните винты. (1) |
| Прибор плохо работает | Ножи износились? | Обратитесь за сменными к вашему региональному дистрибьютору продукции фирмы Крамер. (3) |
| Пружины | Пружины или диски потеряли эластичность; Изношенные подшипники. | Обратитесь за сменными к вашему региональному дистрибьютору продукции фирмы Крамер. (3) |
| Мотор не запускается, работает с перебоями | Отсутствует топливо? Рычаг переключения передач в правильном положении? | Остановите двигатель и добавьте бензин и масло. (1) |
| Фильтр | Фильтр забился? | Очистите фильтр; Отсоедините контактный наконечник свечи зажигания. (2) |

12. Технические характеристики

Все скарификаторы оснащены двигателем внутреннего сгорания.

Тип топлива: Бензин

Тип масла: 15 W 40

|  | CARA 38 | CARA 47 | CARA 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая высота: | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм |
| макс. глубина: | 580 мм | 600 мм | 600 мм |
| макс. длина: | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм |
| Рабочая ширина: | 330 мм | 430 мм | 530 мм |
| Вес: | 50 кг | 57 кг | 61 кг |
| Мощность двигателя (Мотор Хонда) | 2,6 кВт 3,5 ЛС | 3,6 кВт 4,8 Л | 3,6 кВт 4,8 ЛС |
| Уровень звуковой мощности + Небезопасность Гарантированный уровень звуковой мощности | 98,6 99 дБА |  |  |
| Измерение также А-скорректированных уровней звукового давления при 6 позициях микрофона в соответствии с ISO 11094: 1991, пункт 7.1, продолжительность измерения 15 сек, радиус измерения 4 м, скорость 3500 об/мин. |  |  |  |

13. Чертежи запасных частей

14. Запасные части

|  |  | CARA 38 |  | CARA 47 |  | CARA 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Описание | Кол-во | Арт. № | Кол-во | Арт. № | Кол-во | Арт. № |
| 2 | Настройка по высоте | 1 | 99.5.1938 | 1 | 99.5.1938 | 1 | 99.5.1938 |
| 4 | Рычаг сцепления | 1 | 99.5.1907 | 1 | 99.5.1907 | 1 | 99.5.1907 |
| 5 | Натяжной блок ВВТ | 1 | 99.5.8146 | 1 | 99.5.8146 | 1 | 99.5.8146 |
| 6 | Управление тормозами | 1 | 99.5.1908 | 1 | 99.5.1908 | 1 | 99.5.1908 |
| 7 | Клиновидный ремень | 1 | 99.5.2040 | 2 | 99.5.2040 | 2 | 99.5.2040 |
| 8 | Клиноремённый шкив SPZ 75x2 | 1 | 99.5.2076 | 1 | 99.5.2077 | 1 | 99.5.2077 |
| 8а | Клиноремённый шкив SPZ 75x1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Клиноремённый шкив SPZ 85x2 |  |  | 1 | 99.5.2056 | 1 | 99.5.2056 |
| 9а | Клиноремённый шкив | 1 | 99.5.2008 |  |  |  |  |
| 10 | Тормозной трос | 1 | 99.5.1945 | 1 | 99.5.1945 | 1 | 99.5.1945 |
| 11 | Пружина растяжения тормозного троса | 1 | 99.5.2079 | 1 | 99.5.2079 | 1 | 99.5.2079 |
| 12 | Колесо 200 | 2 | 99.5.2067 | 2 | 99.5.2067 | 2 | 99.5.2067 |
| 12а | Колесо 260 | 2 | 99.5.1948 | 2 | 99.5.1948 | 2 | 99.5.1948 |
| 14 | Фланцевый подшипник | 2 | 99.5.2043 | 2 | 99.5.2043 | 2 | 99.5.2043 |
| 16 | Главный вал | 1 | 99.5.2044 | 1 | 99.5.2057 | 1 | 99.5.2060 |
| 17 | Ножевой вал | 3 | 99.5.2045 | 3 | 99.5.2058 | 3 | 99.5.2061 |
| 18 | Пружина сжатия длинного ножевого вала | 16 | 99.5.2068 | 20 | 99.5.2068 | 26 | 99.5.2068 |
| 18а | Пружина сжатия короткого ножевого вала | 16 | 99.5.2088 | 20 | 99.5.2088 | 26 | 99.5.2089 |
| 19 | Распорная трубка ножевого вала | 8 | 99.5.2069 | 10 | 99.5.2069 | 13 | 99.5.2069 |
| 20 | Несущая пластина для сегмента | 9 | 99.5.2047 | 11 | 99.5.2047 | 14 | 99.5.2047 |
| 21 | Сегменты | 27 | 99.5.2020 | 33 | 99.5.2033 | 42 | 99.5.2036 |
| 22 | Гайка с накаткой М10 | 1 | 99.5.2048 | 1 | 99.5.2048 | 1 | 99.5.2048 |
| 27 | Ось колеса | 1 | 99.5.1932 | 1 | 99.5.1944 | 1 | 99.5.1943 |
| 28 | Контргайка | 2 | 99.5.1937 | 2 | 99.5.1937 | 2 | 99.5.1937 |
| 29 | Противоугонная накладка | 2 | 99.5.1936 | 2 | 99.5.1936 | 2 | 99.5.1936 |
| 30 | Гайка с рукояткой М8 | 4 | 99.5.1935 | 4 | 99.5.1935 | 4 | 99.5.1935 |
| 31 | Рычаг | 1 | 99.5.1909 | 1 | 99.5.1910 | 1 | 99.5.1911 |
| 32 | Верхний лонжерон | 1 | 99.5.1912 | 1 | 99.5.1913 | 1 | 99.5.1914 |
| 33 | Нижний лонжерон | 1 | 99.5.2064 | 1 | 99.5.1942 | 1 | 99.5.1941 |
| 34 | Фиксатор | 1 | 99.5.1915 | 1 | 99.5.1915 | 1 | 99.5.1915 |
| 35 | Витая изгибная пружина | 1 | 99.5.1916 | 1 | 99.5.1916 | 1 | 99.5.1916 |
| 36 | Предохранительная шайба | 1 | 99.5.7116 | 1 | 99.5.7116 | 1 | 99.5.7116 |
| 37 | Угольник для установки по высоте | 2 | 99.5.1903 | 2 | 99.5.1903 | 2 | 99.5.1903 |
| 38 | Кронштейн для установки по высоте | 1 | 99.5.1904 | 1 | 99.5.1904 | 1 | 99.5.1904 |
| 39 | Задний борт | 1 | 99.5.1930 | 1 | 99.5.1934 | 1 | 99.5.1933 |
| 40 | Тормозная вилка | 1 | 99.5.1917 | 1 | 99.5.1918 | 1 | 99.5.1918 |
| 41 | Натяжная пружина | 2 | 99.5.7533 | 2 | 99.5.7533 | 2 | 99.5.7533 |
| 42 | Болт с головкой | 1 | 99.5.1919 | 1 | 99.5.1919 | 1 | 99.5.1919 |
| 43 | Тормозная обкладка | 1 | 99.5.1920 | 1 | 99.5.1920 | 1 | 99.5.1920 |
| 44 | Распорный клиновидный ремень | 1 | 99.5.1921 | 1 | 99.5.1921 | 1 | 99.5.1921 |
| 45 | Ограждающее приспособление для ремня | 1 | 99.5.1922 | 1 | 99.5.1922 | 1 | 99.5.1922 |

15. Монтажный чертеж CARA

Инструкция по монтажу CARA

Обозначенные № позиций обозначают № в списке запасных частей

Монтажные передние колеса (Поз.12)

Передние колеса (поз.12) вставлены на оси (поз.27) и скреплены гайками (часть В) и шайбами (часть А). Убедитесь, что поверхности колес изогнуты вовнутрь.

Монтаж верхнего лонжерона (Поз.32)

- Поверните нижний лонжерон (поз. 33) в рабочее положение. Предварительно монтированные противоугонные накладки (поз. 29) переместите вверх и закрепите вместе с шайбой (часть С) и гайкой с рукояткой (поз.30) в продольный паз над нижним лонжероном (деталь Х).

- Поместите верхний лонжерон (поз. 32) над нижним лонжероном и приведите в положение отверстия. Вставьте винт с полукруглой низкой головкой (часть D) с шайбой (часть Е) через высверленное отверстие и крепко закрутите с помощью стопорной шайбы (часть F), шайбы (Е), гайки с рукояткой (поз.30).

- Напоследок, монтаж тормозного троса (поз.10). Перед регулировочным винтом тормозного троса верхний лонжерон вставляется в сварочную пазуху, передняя шестиугольная гайка вкручивается в резьбу. После этого закрепить регулировочный винт с помощью задней шестиугольной гайки. После этого можно растянуть натяжную пружину (поз.11) в петлю рычага (поз.31). При растяжении натяжной пружины, в случае необходимости, ослабить верхний лонжерон с помощью гайки с рукояткой и потянуть вверх, чтобы занять необходимого самое выгодное положения (деталь Y и Z).

Детали для сборки

Часть А = 2 шайбы DIN 125-ø13

Часть В = 4 контргайки DIN 985-М12

Часть С = 2 шайбы DIN 125-ø8.4

Часть D = 2 винта с полукруглой низкой головкой DIN 603-М8х55

Часть Е = 2 шайбы DIN 125-ø10.5

Часть F = 2 стопорные шайбы

Поз.12 = 2 маленьких колеса (запасные части)

Поз. 30 = 2 гайки с рукояткой М8 (запасные части)

16.Сертификат соответствия

Сертификат соответствия ЕС

Мы,

Крамер ГмбХ

Раймерштрассе 36

Германия – 26789 Леер

заявляем, что машины

ВЕРТИКУТТЕРЫ

типа

CARA 38 / 47 / 60

соответствуют следующим директивам ЕС

2000 / 14 / EG

соблюдая процедуры оценки соответствия

Приложения VI

Леер, 01.07.2007				А. Петерс

Управление компанией